# PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

POWIATOWYCH POWIATU PRZEMYSKIEGO

w sezonie

2024-2025

## Opracował : Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu

Sporządził :  A. Wielgosz, T. Gałuszka, A. Kowal

Akceptował : Janusz Hołyszko – Dyrektor ZDP w Przemyślu

Zatwierdzono : decyzją Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 17.09.2024 ORZ.I.0026.29.2024r.

Przemyśl, sierpień 2024 r.

### SPIS TREŚCI

- Założenia ogólne.

- Opis prowadzenia Akcji Zima.

- Odśnieżanie dróg.

- Zwalczanie i zapobieganie powstawaniu śliskości.

- Osłona dróg przed zaśnieżaniem ( zasady stosowania zasłon przeciwśnieżnych ).

- Oznakowanie pionowe.

- Dane techniczne dla Okręgu Przemyśl.

- Dane techniczne dla Okręgu Ruszelczyce.

- Standardy A.Z. - Zał. Nr 1

- Wzór meldunku A.Z. – Zał. Nr 3

- Wzór raportu dziennego A.Z. – Zał. Nr 4

#### ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

- Założenia ogólne.

  - Podstawa prawna.

Obowiązek zimowego utrzymania dróg, będącego składnikiem utrzymania drogi, wynika bezpośrednio z art. 20 p. 4 ustawy o drogach publicznych  z dnia 21.03.1985 r.( t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 320 z poz. zmian.)  oraz z art.. 5 ust 4 z ustawy z 13.09.1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

  - Założenia.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Przemyskiego prowadzone będzie               w standardzie V zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej           z 25.10.1994 r., „w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych”        ( Dz. Urz. MT i GM NR 10 ).

Akcja Zimowego Utrzymania Dróg prowadzona będzie na dwóch Okręgach :

Nr 1 Okręg Przemyśl obejmujący :

Obwód Przemyśl ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w odległości nie większej niż 10 km od miejsca świadczenia usługi.)

Obwód Fredropol ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w odległości nie większej niż 10 km od miejsca świadczenia usługi.)

Obwód Żurawica  (baza sprzętowo – magazynowa ZDP)

Obwód Orły I ( baza sprzętowo – magazynowa ZDP)

Obwód Orły II (baza sprzętowo – magazynowa ZDP)

Obwód Stubno-Medyka  ( baza sprzętowo – magazynowa ZDP)

Obwód Medyka - Przemyśl (baza sprzętowo – magazynowa ZDP )

Obwód Krasiczyn ( baza sprzętowo – magazynowa ZDP)

Nr 2  Okręg Ruszelczyce obejmujący :

Obwód Krzywcza-Dubiecko I ( baza sprzętowo – magazynowa ZDP)

Obwód Krzywcza-Dubiecko II ( baza sprzętowo – magazynowa ZDP)

Obwód Krzywcza – Przemyśl ( baza sprzętowo – magazynowa ZDP)

Obwód Bircza I ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w odległości nie większej niż 10 km od miejsca świadczenia usługi.)

Obwód Bircza II ( baza sprzętowo – magazynowa wykonawcy zlokalizowana w odległości nie większej niż 10 km od miejsca świadczenia usługi.)

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w Powiecie Przemyskim prowadzone będą      na łącznej długości 436,350 km, z 480,801 km dróg powiatowych. Pozostałe odcinki                         o nawierzchni gruntowej, żwirowej zostały wyłączone z Zimowego Utrzymania Dróg.                Utrzymaniem zimowym objęte zostanie na Okręgu Przemyśl 256,947 km dróg, na Okręgu Ruszelczyce 179,403 km dróg. Droga powiatowa Nr 2089R Arłamów - Makowa 10+595-20+994, droga powiatowa nr 2078 R Bircza – Huwniki – Gr. Państwa 18+403-20+850 oraz droga powiatowa 2091 R Przemyśl – Fredropol – Huwniki km 11+150 do 16+500  utrzymywana ( na podstawie umowy-zlecenia ) będzie przez Ośrodek Wypoczynkowy w Arłamowie, droga powiatowa nr 1783R Rokietnica – Maćkowice 5,4 km ( na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna ), droga powiatowa nr 2067 R Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica w m. Śliwnica 2 km. ( na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna ). Natomiast trasa nr 3,4,5,8,9,12,13 będzie utrzymywane przez ZDP w Przemyślu

1.3. Dane wyjściowe.

Przy opracowywaniu Planu Zimowego Utrzymania Dróg na rok 2024-2025 oparto się na doświadczeniach lat 2023 – 2024. Okres prowadzenia przez powiat samodzielnego zimowego utrzymania dróg daje podstawę do sprecyzowania ( określenia ) standardów Z.U.D. dla dróg powiatowych. Przy opracowywaniu warunków Z.U.D. uwzględniono potrzeby i możliwości finansowe powiatu.

Parametry sprzętu przy zimowym Utrzymaniu dróg w Powiecie Przemyskim :

- Samochód uniwersalny przystosowany do pracy z pługiem i piaskarką o min. dopuszczalnej masie całkowitej 18 [T], min. ładowność 8 ton, układ napędowy 4x4 (może być 6x4, 6x6 )

- Dopuszcza się samochód specjalny z zamontowaną na stałe piaskarką o poj. min. 6 m3               i pługiem jednostronny z lemieszem gumowym grubości gumy min 5 cm, odchylany w obie strony z możliwością docisku  o szerokości odkładnicy od 300 - 350 cm, szerokość robocza przy skręcie 30 0 - 300 - 350 cm, masa pługa min. 500 kg o min. dopuszczalnej masie całkowitej 18[T], oraz zamontowany drugi lemiesz stalowy za lemieszem gumowym do 2/3 wysokości lemiesza gumowego.

- Pług jednostronny z lemieszem gumowym grubości gumy min 5 cm, odchylany w obie strony z możliwością docisku  o szerokości odkładnicy od 300 - 350 cm, szerokość robocza przy skręcie 30 0 - 300 - 350 cm, masa pługa min 500 kg, oraz  zamontowany drugi lemiesz stalowy za lemieszem gumowym do 2/3 wysokości lemiesza gumowego.

- Ciężki pług dziobowy do przebijania zasp o wysokości do 0,7 [m], a na krótkich odcinkach nawet do 1[m], przeznaczony do samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej od 18[T]. szerokość odkładnicy 320 - 340 cm, masa 650 - 780 kg

Ilości sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg ustala się tak, aby czas realizacji po ustaniu zjawiska ( np. opad śniegu ) wynosił do 6 godzin.

Na okręgu Przemyśl:

pługopiaskarki – 7 szt.

nośnik z pługiem dwustronnym – 1 szt.

ładowarka – 7 szt.

pług wirnikowy – 1 szt.

Na Okręg Ruszelczyce :

pługopiaskarki – 6szt.

nośnik z pługiem dwustronnym – 2 szt.

ładowarka – 2 szt.

Powyższa ilość sprzętu zapewni sprawne przeprowadzenie akcji ( łatwość koordynacji ) i jest ekonomicznie uzasadniona.

Wykonawcy mają obowiązek przestrzegania i stosowania poniższych tras pracy pługopiaskarek zgodnie z kolejnością odśnieżania opracowanych przez Zarząd Dróg  Powiatowych w Przemyślu.

Okręg : Przemyśl 													   Część nr 1

Obwód Przemyśl

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA  NR 1

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2091R | Przemyśl – Fredropol – Huwniki (Pikulice – Fredropol ) | 7,700 | I |
| 2 | 2096R | Grochowce - Witoszyńce | 3,655 | II |
| 3 | 2095R | Kniażyce – Hermanowice | 6,358 | II |
| 4 | 2094R | Fredropol – Hermanowice | 8,647 | II |
| 5 | 2097 R | Hermanowice – Stanisławczyk | 2,195 | II |
| 6 | 2123 R | Nehrybka – Jaksmanice | 2,150 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 30,705 km |  |

Okręg : Przemyśl 												            Część nr 2

Obwód Fredropol

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA  NR 2

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2093R | Nowosiółki Dydyńskie – Paprotno | 4,000 | II |
| 2 | 2091 R | Przemyśl – Fredropol – Huwniki (Fredropol – Aksmanice Rondo ) | 2,550 | I |
| 3 | 2078 R | Bircza – Huwniki – Gr. Państwa | 5,765 | II |
| 4 | 2090R | Gruszowa – Aksmanice | 9,209 | II |
| 5 | 2092R | Aksmanice – Nowosiółki Dyd. | 6,685 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 28,209 km |  |

Okręg : Przemyśl

Obwód Żurawica

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 3- ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2417R | Żurawica – Bolestraszyce | 4,866 | I |
| 2 | 2104R | Batycze przez wieś | 1,754 | II |
| 3 | 2418R | Żurawica O. – Żurawica R. | 1,390 | I |
| 4 | 2124R | Żurawica – Buszkowice | 2,198 | I |
| 5 | 2107R | Orzechowce – Małkowice | 4,150 | II |
| 6 | 1820 R | Radymno – Walawa – Przemyśl (Wyszatyce – Buszkowice ) | 9,753 | I |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 24,111 km |  |

Okręg : Przemyśl

Obwód Orły I

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 4- ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1820 R | Radymno – Walawa – Przemyśl ( Niziny - Wyszatyce ) | 5,301 | I |
| 2 | 2108 R | Orły – Niziny | 6,098 | II |
| 3 | 2110 R | Orły – Małkowice – Walawa | 6,058 | II |
| 4 | 1821 R | Zadąbrowie – Sośnica | 2,800 | II |
| 5 | 2107 R | Orzechowce – Małkowice ( Duńkowiczki – Małkowice ) | 1,395 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 21,652 km |  |

Okręg : Przemyśl

Obwód Orły II

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 5- ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2099R | Kosienice – Ciemięrzowice | 5,798 | II |
| 2 | 2100R | Maćkowice –Trójczyce | 4,053 | II |
| 3 | 2098R | Kaszyce – Orły | 8,851 | I |
| 4 | 1793R | Radymno – Wacławice | 1,772 | II |
| 5 | 2106R | Drohojów przez Wieś | 1,478 | II |
| 6 | 2105 R | Wacławice – Hnatkowice – Orły | 5,641 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 27,593 km |  |

Okręg : Przemyśl

Obwód Stubno-Medyka

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 6 - ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1822R | Łapajówka – Hruszowice - Gaje | 3,773 | II |
| 2 | 1823R | Stubno – Kalników - Korczowa | 9,782 | II |
| 3 | 2416R | Nakło – Starzawa – Gr. Państwa | 4,380 | II |
| 4 | 1818R | Radymno – Medyka ( Nienowice – Leszno ) | 10,675 | I |
| 5 | 2415R | Stubienko – Barycz | 2,811 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 31,421 km |  |

Okręg : Przemyśl

Obwód Medyka-Przemyśl

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 7 - ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2121 R | Przemyśl – Łuczyce – Rożubowice | 5,042 | II |
| 2 | 2120 R | Krówniki – Jaksmanice | 5,452 | II |
| 3 | 2119 R | Hurko – Jaksmanice | 4,118 | II |
| 4 | 1818R | Radymno – Medyka ( Leszno- Medyka Rondo) | 6,742 | I |
| 5 | 2419 R | Hurko – Hureczko | 2,863 | II |
| 6 | 2421R | Chałupki Medyckie – Medyka Towarowa | 2, 490 | II |
| 7 | 2122 R | Łuczyce – Jaksmanice | 1,200 | II |
| 8 | 2422R | Medyka – Granica Państwa | 2,000 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 29,907 |  |

Okręg : Ruszelczyce

Obwód Krzywcza – Dubiecko I

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 8 - ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2071R | Iskań - Jawornik Ruski | 15,315 | II |
| 2 | 1778 R | Pruchnik – Skopów – Babice | 3,068 | II |
| 3 | 2067R | Hucisko Nienadowskie – Dubiecko– Sielnica | 10,060 | II |
| 4 | 2068 R | Babice – Połanki | 3,068 | II |
| 5 | 2069 R | Babice – Krążki - Iskań | 5,593 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 37,104 km |  |

Okręg : Ruszelczyce

Obwód Krzywcza – Dubiecko II

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 9 - ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2066 R | Bachórzec – Kosztowa | 4,804 | II |
| 2 | 2065 R | Drohobyczka – Przedmieście Dubieckie | 8,291 |  |
| 3 | 2067 R | Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica | 7,000 | II |
| 4 | 1432 R | Bachórzec – Bartkówka | 2,600 | II |
| 5 | 2070 R | Babice – prom – Bachów | 3,960 | II |
| 6 | 1777 R | Pruchnik – Nienadowa – Bircza ( Nienadowa – Brzuska skrzyżowanie) | 18,698 | I |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 45,353 km |  |

Okręg : Ruszelczyce 													Część 3

Obwód Bircza I

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 10

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2078 R | Bircza – Huwniki – Granica Państwa ( Bircza – Makowa ) | 20,265 | I |
| 2 | 1777 R | Pruchnik – Nienadowa – Bircza ( Brzuska skrz. – Bircza ) | 8,438 | I |
| 3 | 2079 R | Brzuska – Huta Brzuska | 4,040 | II |
| 4 | 2073 R | Kotów – Sufczyna | 3,550 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 36,293 km |  |

Okręg : Ruszelczyce 												Część 4

Obwód Bircza II

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 11

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2042 R | Wara – Stara Bircza | 17,473 | I |
| 3 | 2235 R | Jawornik Ruski Ulucz | 2,581 | II |
| 4 | 2074 R | Lipa - Brzeżawa | 4,959 | II |
| 5 | 2072R | Piątkowa – Kotów – Stara Bircza | 4,250 | II |
| 6 | 2076R | Leszczawa Dln. – Leszczawka | 3,334 | II |
| 7 | 2077R | Leszczawa Dln.–Leszczawa Górn. | 6,744 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 39,341 km |  |

Okręg Przemyśl

Obwód Krasiczyn

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 12- ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr Drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2088R | Olszany – Rybotycze | 5,300 | II |
| 2 | 2086R | Dybawka – Tarnawce | 2,850 | II |
| 3 | 2085R | Korytniki – Krasiczyn | 0,523 | II |
| 4 | 2083R | Krzywcza – prom – Olszany | 10,538 | I |
| 5 | 2084R | Olszany – Krzeczkowa | 3,100 | II |
| 6 | 2087 R | Olszany – Zalesie – Prałkowce | 7,040 | I |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 29.351 km |  |

# Okręg Ruszelczyce

Obwód Krzywcza – Przemyśl

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA nr 13 - ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2082R | Reczpol przez wieś | 2,028 | II |
| 2 | 2080R | Węgierka – Średnia - Krzywcza | 6,220 | I |
| 3 | 2083R | Krzywcza – Olszany | 1,400 | II |
| 4 | 2085 R | Korytniki – Krasiczyn | 2,040 | II |
| 5 | 2081 R | Łętownia – Bełwin – Świst | 6,400 | II |
| 6 | 2245 R | Łętownia – Ujkowice | 1,100 | II |
| 7 | 2102 R | Maćkowice – Kuńkowce | 5,722 | II |
| 8 | 2101 R | Maćkowice - Orzechowce | 4.804 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 29,714 km |  |

- Opis prowadzenia Akcji Zimowego Utrzymania Dróg.

  - Czas pracy.

Ustala się czas pracy przy usługach zimowych dla dróg powiatowych do 16 godz. na dobę  ( tj. od godz. 2.00 do godz. 18.00 ) z możliwością wydłużenia do 24 godzinnej pracy  w zależności od istniejących warunków atmosferycznych ( dla stanu B i C ).

Czas trwania dyżurów oraz zakres czynności dyżurnych uzależniony jest od stanu zimowego utrzymania dróg w danym czasie.

W zależności od warunków ruchu na drogach obowiązywać będą następujące stany :

STAN A – do wystąpienia lokalnych przerw w ruchu na drogach, do 5 szt. dróg włącznie,

STAN B - przy ilości przerw w ruchu na drogach, do 10 szt. dróg włącznie,

STAN C – przy przerwach w ruchu na drogach powyżej 10 szt. dróg.

Obowiązują godziny dyżurów :

W jednostkach prowadzących Z.U.D. od 2.00 do 18.00.

Dyżury w ZDP prowadzone będą w dniach  roboczych od godziny 1800 do 6 00 w pozostałe dni całodobowo. Pracownicy ZDP Przemyśl w dniach roboczych od 730  do 1530

W czasie ustabilizowanych warunków atmosferycznych nie wymagających prowadzenia akcji zimowej w pełnym zakresie może nastąpić ograniczenie godzin dyżurowania.

Szef Akcji Z.U.D.  na wniosek Inspektora koordynującego decyduje o ograniczeniu lub wydłużeniu godzin pracy dyżurów i dyspozytorów.

  - Wytyczne Z.U.D.

W okresie przygotowawczym Wykonawcy powinni zwrócić szczególna uwagę na odpowiednie przygotowanie i zagospodarowanie placów składowych na materiały do zwalczania śliskości na drogach. Materiały należy składować zgodnie z przepisami bhp.

Sprzęt pracujący przy Z.U.D. winien być sprawny technicznie i posiadać lampy ostrzegawcze, pomarańczowe, widoczne z odległości 150 m. przed i za samochodem. Piaskarki należy oznakować w miejscach niebezpiecznych pasami żółto – czarnymi   oraz dodatkowo na bokach napisem „ZDP P-śl”.

W trybie pilnym do dnia 25 października należy ustawić znak A-32 przed mostami o długości ponad 20 m.

Obowiązuje prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności Zimowego Utrzymania Dróg, czyli książki dyżurów oraz kart drogowych. Karty drogowe powinny zawierać godzinę wyjazdu oraz przyjazdu ( powrotu ) na bazą, sumaryczny czas pracy, stan licznika przed wyjazdem oraz po powrocie, sumaryczną ilość przejechanych kilometrów, wyszczególnienie dróg objętych utrzymaniem zimowym, podpis kierowcy oraz Dyspozytora.

Należy przestrzegać kolejności i standardu zimowego utrzymania dróg.

Podstawą rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą jest raport systemu monitorującego GPS udostępnionego przez Zamawiającego, będącego jego własnością. Czas pracy będzie weryfikowany za pomocą systemu GLOBTRAK i Janosik.

Przed rozpoczęciem sezonu zimowego Wykonawca udostępni sprzęt w celu montażu systemu monitorującego GPS oraz czujników płużenia i posypu. Wykonawca zapozna się ze sposobem obsługi sprzętu, po czym będzie zobowiązany do każdorazowej kontroli systemu monitoringu, którego to raport będzie podstawą rozliczeń. W przypadku wystąpienia usterki, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać informację o usterce do Dyżurnego. Ponadto w razie potrzeby Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego wysyłając sms informującego o rozpoczęciu pracy lub zarejestrować przejazd za pomocą własnych środków monitorujących,  w celu przedłożenia Zamawiającemu jako dowód wykonania usługi. Dowód zastępczy może stanowić zapis z prywatnego lokalizatora GPS i/lub zapis z kamer z uwzględnieniem godziny i daty zdarzenia. Dowód zastępczy będzie podstawą do dokonania zapłaty za wykonaną usługę. W przypadku braku dowodu zastępczego, lub nierzetelnego dowodu – usługa będzie uznana za niewykonaną i nie będzie podlegała zapłacie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli jakości posypu i płużenia. Kontroli podlega skład mieszanki i środków chemicznych stosowanych przy zwalczaniu śliskości jezdni, (która może zostać poddana badaniu laboratoryjnemu), a także jakość wykonywanej usługi. Jeśli usługa będzie wykonana rażąco odbiegająca od standardów utrzymania, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną. W przypadku wykazania znacznych odstępstw w składzie mieszanki, Wykonawca pokrywa także koszt badania laboratoryjnego.

Instalacja GPS, monitoring płużenia, posypu zostaje zamontowana w sprzęcie Wykonawcy na okres 1 roku ( do 15.04.2025 r.). Opcjonalnie Wykonawca na własny koszt może dokonać demontażu i ponownego montażu przed kolejnym sezonem zimowym, o czym powinien powiadomić Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia sprzętu.

  - Sztab Akcji Zimowego Utrzymania dróg.

Ustala się skład sztabu Z.U.D. :

1). Szef Z.U.D.

2). Inspektor Koordynujący  ZDP – Ariel Wielgosz

3). Dyspozytorzy Z.U.D. na poszczególnych okręgach

4). Kierownicy Z.U.D. na poszczególnych okręgach – Tomasz Gałuszka oraz Jerzy Binko

Osoby wchodzące w skład Sztabu Akcji Zimowego Utrzymania Dróg są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie Zimowego Utrzymania Dróg.

    - Szef Z.U.D.

Funkcję Szefa Akcji Zimowej pełni Dyrektor ZDP upoważniony przez Zarząd Powiatu, będący zarządca dróg powiatowych zgodnie z art. 21 ust. 1a o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 320 z późn. zmian.).

Szef Z.U.D. odpowiada przed Zarządem Powiatu za właściwe utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym. Pozostałe osoby wchodzące           w skład Sztabu Z.U.D. podlegają bezpośrednio lub pośrednio Szefowi Akcji Z.U.D.

    - Inspektor Koordynujący

Inspektor Koordynujący reprezentuje zamawiającego tj. Zarząd Dróg Powiatowych wobec Wykonawców. Inspektor Koordynujący ZDP odpowiada bezpośrednio przed Szefem Z.U.D. za prawidłowe prowadzenie Akcji Zimowego Utrzymania Dróg na obszarze przyporządkowanego mu obwodu.

Obowiązkiem Inspektor Koordynujący jest :

a).  Sprawdzenie stanu technicznego i oznakowania sprzętu pracującego przy Akcji Zima,

b).  Kontrola prowadzenia Z.U.D. przez Wykonawców pod względem zakresów standardów  i  kolejności. Potwierdzanie pobytu wpisem do Książki Dyżurów, z podaniem daty i godziny,

c).  Sprawdzenie zestawienia pracy sprzętu i zużytych materiałów,

d).  Miesięczne rozliczenie Akcji Zimowego Utrzymania Dróg,

e).  Uzgadnianie z Szefem Z.U.D. wprowadzenie sprzętu interwencyjnego.

W szczególności do obowiązków Inspektora Koordynującego należą :

1).  Przyjmowanie pisemnych meldunków od Dyspozytorów.

2).  Przyjmowanie zgłoszeń i interwencji telefonicznych.

3).  Nadzór nad prowadzeniem Dziennika Akcji Z.U.D.

Dziennik Akcji Zimowej prowadzony będzie w formie skoroszytu, z podziałem na okręgi i poszczególne dni Z.U.D. Do niego będą wpinane pisemne meldunki i raporty dzienne, prognozy pogody oraz notatki z przyjętych interwencji.

Zapisy dotyczące interwencji powinny zawierać nazwisko osoby interweniującej, godzinę przyjęcia oraz sposób załatwienia.

4).  Prowadzenie bieżącej analizy kosztów Akcji Zimowej.

Analiza prowadzona będzie w oparciu o stawki jednostkowe oraz codzienne meldunki  i raporty A.Z. wykonawców, w formie arkusza kalkulacyjnego Excel.

    - Kierownicy Z.U.D.

Kierownikami są osoby upoważnione przez Wykonawców do koordynowania prowadzonych przez nich robót. Kierownik jest osoba odpowiedzialna z ramienia Wykonawcy za prawidłowe wykonanie zadań zgodnie z umową oraz Planem Zimowego Utrzymania Dróg. Kierownik odpowiada bezpośrednio przed Inspektorem Koordynującym

Kierownikom Z.U.D. podlegają jednostki sprzętowe zatrudnione do Akcji Zimowej.

Do obowiązku kierownika należy :

- koordynowanie i kontrola wewnętrzna prac Wykonawcy,

- zapewnienie obsady osobowo – sprzętowej Akcji Zimowej,

- zabezpieczenie właściwej ilości materiałów do Akcji Zimowej,

- rozliczenie co miesięczne wykonanych prac,

- reagowanie na interwencję stron,

- ustosunkowanie się do Inspektora Koordynującego oraz Dyspozytora,

- sporządzanie zestawień miesięcznych czasu pracy sprzętu i zużytych materiałów do Z.U.D. z dołączeniem kopii kart samochodowych oraz kopii kart tachografów

Przedkładanie zestawienia jw. Inspektorowi Koordynującemu celem sprawdzenia.

    - Dyspozytorzy Z.U.D.

Dyspozytorami są pracownicy Sekcji Terenowej ZDP powołani do koordynowania prac jednostek sprzętowych zatrudnionych do Akcji Zima. Miejscem urzędowania  dyspozytorów są pomieszczenia zlokalizowane na terenie Sekcji terenowej w Ruszelczycach i ZDP w Przemyślu.

Do obowiązków Dyspozytorów ZDP należy :

- znajomość obowiązujących przepisów dot. Akcji Zimowej,

- znajomość ogólnej sytuacji na wszystkich drogach objętych Akcją Z.U.D.,

- udzielenie informacji w zakresie przejezdności dróg oraz zaangażowania  środków ( sprzętu ): pracownikom powołanym do Sztabu Z.U.D. oraz uprawnionym pracownikom Starostwa ( Naczelnik Wydziału Komunikacji  i Dróg oraz Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy ze Służbami, Strażami i pracownikami ZDP  ) oraz Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia, MZK, PKS, lub innym jednostkom prowadzącym Akcję Zimowego Utrzymania Dróg na terenie Powiatu Przemyskiego,

- słuchanie audycji radiowych i reagowanie w przypadkach uwag krytycznych dot. stanu dróg na obszarze działania,

- odczytywanie i reagowanie na przekazane alerty pogodowe

- utrzymanie kontaktu z Komenda Miejską policji i Strażą Pożarną w Przemyślu celem ewentualnej pomocy w regulacji ruchem na odcinkach zagrożonych działaniem skutków zimowych.

Obowiązuje jednoosobowa obsada dyżurów przez Dyspozytorów ZDP.

Obowiązuje forma pisemna udzielania informacji dla pisemnego zapytania oraz ustna dla ustnego.

W szczególności do obowiązków Dyspozytora należy :

- Prowadzenie Książki Dyżurów w formie zeszytowej. Książka dyżurów powinna zawierać pełna ewidencje stanu pogody oraz pracy sprzętu i zużytych materiałów. Zapisy dotyczące stanu pogody powinny być wykonywane z częstotliwością 1 godz. Zapisy dot. pracy sprzętu powinny być wykonywane na bieżąco. Powinny one zawierać rodzaj zużytego sprzętu, czas rozpoczęcia i zakończenia prac, trasy objęte zimowym utrzymaniem dróg oraz ilości wydanych materiałów.

Pod zapisem zmianowym powinien zostać umieszczony podpis osoby pełniącej dyżur oraz podpis osoby przyjmującej obowiązki.

- Przyjmowanie i zapisywanie w Książce Dyżurów Z.U.D. zgłoszeń i interwencji stron. Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji powstałych utrudnień z adnotacją w Książce Dyżurów, w tym uzgodnienia z pracownikami ZDP.

- Przygotowanie i przekazywanie pisemnych meldunków i raportów dziennych o stanie zimowego utrzymania dróg do Zarządu Dróg Powiatowych pod nr faxu (16) 675-00-22. W dniach roboczych obowiązują następujące godz. przekazywania meldunków:

- dla stanu A do godz. 9°°

- dla stanu B i C do godz. 9°° i do 14³°

Meldunki i raporty za dni wolne od pracy należy składać w następującym dniu roboczym do godz. 9°°. Raporty dzienne za każdy dzień poprzedni należy składać razem z meldunkami.

Wzór meldunku oraz raportu dziennego – wg zał. nr 3 i 4.

4. Przestrzeganie V standardu i kolejności A.Z. bez zbędnego powiększenia kosztów. Uzgadnianie z Inspektorem Koordynującym wprowadzenie sprzętu interwencyjnego.

2.3.5 Wykaz telefonów:

Dyrektor ZDP Przemyśl      - 675- 00-25, kom. 604970900

Okręg Ruszelczyce  - 166711009, kom. 0608058675

Okręgu Przemyśl   675-00-25, kom. 668857885

Dyspozytor MZK Przemyśl   - 678-60-69

Dyspozytor PKS Przemyśl    - 678-54-35

Straż Miejska                         - 678-55-23

KM Policji                             - 678-15-87, 678-11-82

Straż Graniczna                     - 676-39-00

RD Wojewódzkich                - 621-28-38 Koniaczów

RD Krajowych                       - 671-33-34 Żurawica

- 672-50-56 Bircza

Dyżurna Służba Wojewody   - 017 862-72-54

Dyspozytor na okręgu Przemyśl         - 729642881

Dyspozytor na okręgu Ruszelczyce    - 166711009,  533863401

Wykonawca na okręgu Przemyśl        - Baza.............../ Kierownik ZUD.................

Wykonawca na okręgu Ruszelczyce   - Baza.............../ Kierownik ZUD.................

3. Odśnieżanie dróg.

Akcja odśnieżania prowadzona będzie na drogach powiatowych w V standardzie tj. jezdnia odśnieżona na całej szerokości, w miejscach zasp śnieżnych co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Odśnieżanie dróg ma na celu usunięcie śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe itp.

Do odśnieżenia dróg używa się opłużonych pojazdów samochodowych przy opadach śniegu, równiarek przy występowaniu naboju śnieżnego i lokalnych zasp, pługów wirnikowych oraz ładowarek w przypadku występowania zasp śnieżnych. Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z obowiązującego V standardu zimowego utrzymania i posiadanych środków .

Wybór zależy od:

- istniejących warunków atmosferycznych

- możliwości finansowych Zarządu Dróg Powiatowych

- aktualnego stanu zimowego utrzymania dróg

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania przypisane są warunki ruchu na jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również czasu występowania tych odstępstw.

Na drogach objętych V standardem utrzymania mogą wystąpić utrudnienia i przerwy w ruchu do 24 godzin. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od skali zjawiska, czasu jego trwania także liczby zaangażowania środków technicznych.

W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych i pogodowych ( zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg ) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być niemożliwe. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji.

Zasady odśnieżania:

W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zespołów pługów . Jako sprzęt podstawowy należy stosować pługopiaskarki wyposażone w pług jednostronny. Odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów (ciężko i lekko) należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy pojazdami ( min. 50 m. ) , przesuniecie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostał śnieg na jezdni.

W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżyć tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu co 200 – 300 mb .

Technika odśnieżania dróg:

Technika ośnieżania dróg zależy od

- szerokości jezdni

- geometrii przekroju poprzecznego drogi ( przekrój drogowy )

- przyjętego standardu zimowego utrzymania

Odśnieżanie należy prowadzić:

- jednym pługiem typu średniego ze średnią prędkością 25 km/h

- zespołem pługów ( przy występowaniu lokalnych zasp )

- równiarką przy występowaniu zasp na dłuższych odcinkach obejmujących całą szerokość jezdni

Śnieg należy usuwać z jezdni:

- na prawe pobocze

- w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środku bezpieczeństwa na lewe pobocze

- na oba pobocza w przypadku wąskich dróg

Odśnieżanie przejazdów kolejowych .

Wykonawca oczyszcza ze śniegu przejazdy kolejowe leżące w ciągu administrowanych dróg,

Bez przejmowania obowiązku prawnego lub odpowiedzialności.

Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze.

Przy przejeżdżaniu przez tory musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.

Ilość dróg objętych odśnieżaniem na poszczególnych Okręgach:

Okręg Ruszelczyce – 206,247 km

Okręg Przemyśl – 209,311 km  ( w tym ZDP w Przemyślu – 29,908 km )

- Zwalczenie śliskości zimowej.

Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek tworzenia się na nawierzchni jezdni warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Do zapobiegania powstawania, likwidacji i łagodzenia skutków śliskości zimowej należy stosować środki chemiczne i materiały uszorstniające w formie mieszanki piaskowo - solnej tj. ( 70% piasek drobny płukany o uziarnieniu 0-2 milimetry  i 30%- sól drogowa ), dopuszcza się materiał uszorstniający ( żużel z granulatem od 4 mm do 12 mm mielony) za zgodą ZDP w Przemyślu.

Środki chemiczne stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących normach: sól ( NaCl ) PN-86/C-8408/02

- Oznakowanie pionowe.

Do dnia 25 października każdego roku Sekcja Terenowa polecenie Szefa Akcji Zimowej oznakuje znakami A-32 obiekty mostowe o długości powyżej 20m.

W okresie trwania A.Z. w czasie powstania przerw w ruchu Wykonawca ma obowiązek oznakowania miejsce niebezpieczne.

W miejscach nieprzejezdnych – zastawą U-51 oraz znakiem B-1.

Oznakowanie w należy ustawić w odległości 100 m. przed przeszkodą, w terminie odwrotnym z adnotacją w Książce Dyżuru.

Dodatkowo w przypadkach występowania utrudnień oraz braku przejezdności mogących trwać ok. 1 tygodnia Sekcja Terenowa ZDP umieści tablice informacyjną na skrzyżowanie dróg na polecenie Szefa Akcji Zimowej.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena zwalczania śliskości zimowej za 1 godz. pracy sprzętu obejmująca wszystkie koszty ( robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami). Koszty odśnieżania obejmują : odśnieżanie w obydwu kierunkach (odcinkach trasy ) wraz z odśnieżaniem krzyżówek z drogami powiatowymi i zatok autobusowych. Cena zwalczania śliskości za 1 godz. zaproponowana w ofercie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót przy zimowym utrzymaniu dróg. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez Zamawiającego jakości prowadzonego ZUD oraz przedłożonego protokołu odbioru oraz potwierdzenie przez Zamawiającego właściwego wykonania prac.

Rozliczenie usługi następować będzie w okresach miesięcznych. Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie usługi po zakończeniu każdego miesiąca do 10 dnia m-ca następnego. W przypadku braku zlecenia wyjazdów zwalczania śliskości w terminie obowiązywania umowy Wykonawca otrzymuje gwarancję od Zamawiającego wypłaty po za kończeniu sezony 25 % kwoty umowy ( za utrzymywaniu sprzętu w gotowości ).

Koszt Mieszanki kosztem dodatkowym Zamawiającego.

7. Dane techniczne dla Okręgu Przemyśl

7.1.Wykaz osobowo – sprzętowy

dyspozytor – 1 osoba

pługopiaskarki – 8 szt.( w tym 6 piaskarek ZDP)

nośnik z pługiem dwustronnym – 1 szt. ( zewnętrzny nośnik)

ładowarka – 3 szt.( W tym 1 ładowarka ZDP)

Ładowarko-koparka-1 szt (ZDP)

W tym :

- Przemyśl

Pługopiaskarka – 1 szt.

Ładowarka  – 1 szt.

Pług dwustronny 1 szt.

- Orły I -ZDP Przemyśl

Pługopiaskarka 1 szt.

- Orły II -ZDP Przemyśl

Pługopiaskarka 1 szt.

Pług dwustronny – 1 szt.

- Stubno – Medyka-ZDP Przemyśl

Pługopiaskarka – 1 szt.

- Medyka – Przemyśl – ZDP Przemyśl

Pługopiaskarka – 2 szt.

- Fredropol

Pługopiaskarka – 1 szt.

Ładowarka – 1 szt.

- Krasiczyn – ZDP Przemyśl

Pługopiaskarka – 1 szt.

Okręg : Przemyśl 													   Część nr 1

Obwód Przemyśl

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA  NR 1

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2091R | Przemyśl – Fredropol – Huwniki (Pikulice – Fredropol ) | 7,700 | I |
| 2 | 2096R | Grochowce - Witoszyńce | 3,655 | II |
| 3 | 2095R | Kniażyce – Hermanowice | 6,358 | II |
| 4 | 2094R | Fredropol – Hermanowice | 8,647 | II |
| 5 | 2097 R | Hermanowice – Stanisławczyk | 2,195 | II |
| 6 | 2123 R | Nehrybka – Jaksmanice | 2,150 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 30,705 km |  |

Okręg : Przemyśl 												            Część nr 2

Obwód Fredropol

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA  NR 2

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2093R | Nowosiółki Dydyńskie – Paprotno | 4,000 | II |
| 2 | 2091 R | Przemyśl – Fredropol – Huwniki (Fredropol – Aksmanice Rondo ) | 2,550 | I |
| 3 | 2078 R | Bircza – Huwniki – Gr. Państwa | 5,765 | II |
| 4 | 2090R | Gruszowa – Aksmanice | 9,209 | II |
| 5 | 2092R | Aksmanice – Nowosiółki Dyd. | 6,685 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 28,209 km |  |

Okręg : Przemyśl

Obwód Żurawica

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 3 -- ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2417R | Żurawica – Bolestraszyce | 4,866 | I |
| 2 | 2104R | Batycze przez wieś | 1,754 | II |
| 3 | 2418R | Żurawica O. – Żurawica R. | 1,390 | I |
| 4 | 2124R | Żurawica – Buszkowice | 2,198 | I |
| 5 | 2107R | Orzechowce – Małkowice | 4,150 | II |
| 6 | 1820 R | Radymno – Walawa – Przemyśl (Wyszatyce – Buszkowice ) | 9,753 | I |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 24,111 km |  |

Okręg : Przemyśl

Obwód Orły I

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 4-- ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1820 R | Radymno – Walawa – Przemyśl ( Niziny - Wyszatyce ) | 5,301 | I |
| 2 | 2108 R | Orły – Niziny | 6,098 | II |
| 3 | 2110 R | Orły – Małkowice – Walawa | 6,058 | II |
| 4 | 1821 R | Zadąbrowie – Sośnica | 2,800 | II |
| 5 | 2107 R | Orzechowce – Małkowice ( Duńkowiczki – Małkowice ) | 1,395 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 21,652 km |  |

Okręg : Przemyśl

Obwód Orły II

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 5-- ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2099R | Kosienice – Ciemięrzowice | 5,798 | II |
| 2 | 2100R | Maćkowice –Trójczyce | 4,053 | II |
| 3 | 2098R | Kaszyce – Orły | 8,851 | I |
| 4 | 1793R | Radymno – Wacławice | 1,772 | II |
| 5 | 2106R | Drohojów przez Wieś | 1,478 | II |
| 6 | 2105 R | Wacławice – Hnatkowice – Orły | 5,641 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 27,593 km |  |

Okręg : Przemyśl

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 6 - ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1822R | Łapajówka – Hruszowice - Gaje | 3,773 | II |
| 2 | 1823R | Stubno – Kalników - Korczowa | 9,782 | II |
| 3 | 2416R | Nakło – Starzawa – Gr. Państwa | 4,380 | II |
| 4 | 1818R | Radymno – Medyka ( Nienowice – Leszno ) | 10,675 | I |
| 5 | 2415R | Stubienko – Barycz | 2,811 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 31,421 km |  |

Okręg : Przemyśl

Obwód Medyka-Przemyśl

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 7- ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2121 R | Przemyśl – Łuczyce – Rożubowice | 5,042 | II |
| 2 | 2120 R | Krówniki – Jaksmanice | 5,452 | II |
| 3 | 2119 R | Hurko – Jaksmanice | 4,118 | II |
| 4 | 1818R | Radymno – Medyka ( Leszno- Medyka Rondo) | 6,742 | I |
| 5 | 2419 R | Hurko – Hureczko | 2,863 | II |
| 6 | 2421R | Chałupki Medyckie – Medyka Towarowa | 2, 490 | II |
| 7 | 2122 R | Łuczyce – Jaksmanice | 1,200 | II |
| 8 | 2422R | Medyka – Granica Państwa | 2,000 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 29,907 |  |

8. Dane techniczne dla Okręgu Ruszelczyce

8.1 Wykaz osobowo – sprzętowy

dyspozytor – 1 osoba

pługopiaskarki – 5 szt.( w tym 3 pługopiaskarki ZDP)

nośnik z pługiem dwustronnym – 2 szt.

ładowarka – 3 szt.( W tym 1 ładowarka ZDP)

koparko ładowarka – 1 szt.(ZDP)

Ciągnik + pług + piaskarka (ZDP)

W tym :

- Trasa Krzywcza – Dubiecko

Pługopiaskarka – 2 szt.

Pług dwustronny – 1 szt.

- Trasa Bircza

Pługopiaskarka 2 szt.

Pług dwustronny– 1 szt.

Ładowarka – 1 szt.

- Trasa Krzywcza – Przemyśl – Krasiczyn

Pługopiaskarka – 1 szt.

Okręg : Ruszelczyce

Obwód Krzywcza – Dubiecko I

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 8 - ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2071R | Iskań - Jawornik Ruski | 15,315 | II |
| 2 | 1778 R | Pruchnik – Skopów – Babice | 3,068 | II |
| 3 | 2067R | Hucisko Nienadowskie – Dubiecko– Sielnica | 10,060 | II |
| 4 | 2068 R | Babice – Połanki | 3,068 | II |
| 5 | 2069 R | Babice – Krążki - Iskań | 5,593 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 37,104 km |  |

Okręg : Ruszelczyce

Obwód Krzywcza – Dubiecko II

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 9 - ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2066 R | Bachórzec – Kosztowa | 4,804 | II |
| 2 | 2065 R | Drohobyczka – Przedmieście Dubieckie | 8,291 |  |
| 3 | 2067 R | Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica | 7,000 | II |
| 4 | 1432 R | Bachórzec – Bartkówka | 2,600 | II |
| 5 | 2070 R | Babice – prom – Bachów | 3,960 | II |
| 6 | 1777 R | Pruchnik – Nienadowa – Bircza ( Nienadowa – Brzuska skrzyżowanie) | 18,698 | I |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 45,353 km |  |

Okręg : Ruszelczyce 													Część nr 3

Obwód Bircza I

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 10

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2078 R | Bircza – Huwniki – Granica Państwa ( Bircza – Makowa ) | 20,265 | I |
| 2 | 1777 R | Pruchnik – Nienadowa – Bircza ( Brzuska skrz. – Bircza ) | 8,438 | I |
| 3 | 2079 R | Brzuska – Huta Brzuska | 4,040 | II |
| 4 | 2073 R | Kotów – Sufczyna | 3,550 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 36,293 km |  |

Okręg : Ruszelczyce 												Część nr 4

Obwód Bircza II

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 11

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2042 R | Wara – Stara Bircza | 17,473 | I |
| 3 | 2235 R | Jawornik Ruski Ulucz | 2,581 | II |
| 4 | 2074 R | Lipa - Brzeżawa | 4,959 | II |
| 5 | 2072R | Piątkowa – Kotów – Stara Bircza | 4,250 | II |
| 6 | 2076R | Leszczawa Dln. – Leszczawka | 3,334 | II |
| 7 | 2077R | Leszczawa Dln.–Leszczawa Górn. | 6,744 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 39,341 km |  |

Okręg Przemyśl

Obwód Krasiczyn

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA NR 12- ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr Drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2088R | Olszany – Rybotycze | 5,300 | II |
| 2 | 2086R | Dybawka – Tarnawce | 2,850 | II |
| 3 | 2085R | Korytniki – Krasiczyn | 0,523 | II |
| 4 | 2083R | Krzywcza – prom – Olszany | 10,538 | I |
| 5 | 2084R | Olszany – Krzeczkowa | 3,100 | II |
| 6 | 2087 R | Olszany – Zalesie – Prałkowce | 7,040 | I |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 29.351 km |  |

Okręg Ruszelczyce

Obwód Krzywcza – Przemyśl

ZESTAWIENIE DRÓG POWIATOWYCH

PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

TRASA nr 13 - ZDP w Przemyślu

| LP. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość drogi przy zimowym utrzymaniu | Kolejność odśnieżania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2082R | Reczpol przez wieś | 2,028 | II |
| 2 | 2080R | Węgierka – Średnia - Krzywcza | 6,220 | I |
| 3 | 2083R | Krzywcza – Olszany | 1,400 | II |
| 4 | 2085 R | Korytniki – Krasiczyn | 2,040 | II |
| 5 | 2081 R | Łętownia – Bełwin – Świst | 6,400 | II |
| 6 | 2245 R | Łętownia – Ujkowice | 1,100 | II |
| 7 | 2102 R | Maćkowice – Kuńkowce | 5,722 | II |
| 8 | 2101 R | Maćkowice - Orzechowce | 4.804 | II |
| # RAZEM DROGI POWIATOWE : |  |  | 29,714 km |  |

ZESTAWIENIE I LOKALIZACJA

ODCINKÓW DRÓG DO POSYPYWANIA NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE PRZEMYSKIM WEDŁUG STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA

##### Okręgi Przemyśl i Ruszelczyce

| Uwagi | Nr drogi | Nazwa drogi | Rodzaj i miejsce do posypywania | Lokalizacja od km do km | Długość odcinków do posypywania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przekazano do utrzymania od km 22+924 do km 26+615 osobie fizycznej | 2078R | Bircza- Huwniki- Granica Państwa | pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie + most skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie | 14+200-18+800 17+400-22+10 22+700-23+100 24+300-24+450 24+900-25+300 25+900-26+100 | 4,60 4,70 0,40 0,15 0,40 0,20 |
|  |  |  |  | Razem : | 10,450*5,5=57,475 m² |
| Przekazano do utrzymania w km 11+150 do 16+500 Ośrodek Wypocz. Arłamów | 2091R | Przemyśl- Fredropol- Huwniki | Skrzyżowanie- zakręty pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 0+950-1+200 1+650-2+350 2+800-3+400 3+800-4+500 4+900-5+300 5+900-6+550 7+200-7+600 8+200-9+200 10+500-11+400 11+600-16+500 | 0,25 0,70 0,60 0,70 0,40 0,65 0,40 1,00 0,90 4,90 |
|  |  |  |  | Razem : | 10,500*5,5=57,750 m² |
|  | 2098R | Kaszyce- Orły | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie pochylenie > 4% skrzyżowanie skrzyżowanie zawracanie autobusów skrzyżowanie | 0+000-1+450 2+050-3+250 3+450-3+850 5+250-5+350 5+450-5+550 6+150-6+850 7+350-7+450 7+550-7+650 7+900-7+950 8+800-8+850 | 1,45 1,2 0,4 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,05 0,51 |
|  |  |  |  | Razem : | 4,710*5=23,550 m² |
|  | 2099R | Kosienice- Kaszyce | skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyzownie | 0+000-0+050 0+560-0+660 1+750-2+050 2+950-3+250 3+950-4+050 4+150-5+150 5+738-5+798 | 0,05 0,1 0,3 0,3 0,1 1 0,06 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,910*5=9,55 m² |
|  | 2417R | Żurawica- Bolestraszyce | pochylenie > 4% skrzyżowanie pochylenie > 4% skrzyżowanie | 0+000-0+300 1+900-2+4000 2+850-3+600 4+600-4+866 | 0,30 0,50 0,75 0,266 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,816*5=9,080 m² |
|  | 1820R 1820R | Radymno- Przemyśl Radymno- Przemyśl | skrzyżowanie pochylenie > 4% skrzyżowanie skrzyżowanie spadek, skrzyżowanie łuki, skrzyżowanie łuki łuki skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie | 7+885-8+085 8+553-8+663 8+870-8+970 9+550-10+620 12+300-13+000 15+500-16+100 17+000-17+250 17+500-18+100 18+700-18+800 18+850-18+950 19+250-19+450 20+600-20+850 21+200-21+600 21+900-22+000 22+150-22+300 | 0,2 0,1 0,1 0,67 0,7 0,6 0,25 0,6 0,1 0,1 0,2 0,25 0,4 0,1 0,15 |
|  |  |  |  | Razem : | 4,520*5=22,600 m² |
|  | 1818R | Radymno- Medyka | skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie droga w pobliżu stawu ostry łuk skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie | 8+700-9+000 9+350-9+450 11+730-11+830 14+060-14+160 17+650-18+150 20+370-20+420 20+800-20+900 23+100-23+200 24+538-24+838 | 0,3 0,1 0,1 0,1 0,5 0,05 0,1 0,1 0,3 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,650*5,5=9,075 m² |
|  | 1823R | Stubno- Kalników- Korczowa | skrzyżowanie most + łuk pionowy łuk poziomy most most, skrzyżowanie, łuk most łuk poziomy skrzyżowanie szkoła, łuk, skrzyżowanie skrzyżowanie, łuk, staw | 0+000-0+050 0+510-0+610 0+740-0+840 1+080-1+150 2+520-2+670 3+300-3+350 4+660-4+860 5+050-5+200 6+110-6+410 6+980-7+530 | 0,05 0,1 0,1 0,07 0,15 0,05 0,2 0,15 0,3 0,55 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,720*5=8,600 m² |
| Przekazano do utrzymania Ośrodek Wypocz. Arłamów | 2089R | Makowa- Arłamów | pochylenie > 4% skrzyżowanie | 10+595-18+045 20+600-20+995 | 7045 0,395 |
|  |  |  |  | Razem : | 7,845*5=39,225 m² |
|  | 2092R | Aksmanice- Nowosiółki Dydyńskie | ###### skrzyżowanie Pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% ###### skrzyżowanie Pochylenie > 4% | 0+000-0+200 1+8000-2+400 3+400-3+900 4+200-4+900 5+100-5+200 6+300-6+460 | 0,2 0,6 0,5 0,7 0,1 0,16 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,260*5,5=12,430 m² |
|  | 2095R | Kniażyce- Hermanowice | skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie | 0+000-0+100 1+300-1+900 3+100-3+700 4+350-4+600 6+158-6+358 | 0,1 0,6 0,6 0,25 0,2 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,75*5=8,750 m² |
|  | 2094R | Fredropol- Hermanowice | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 0+000-0+250 2+1000-2+500 3+850-4+950 5+150-5+350 6+650-6+950 6+8000-6+950 7+650-7+850 8+497-9+647 | 0,25 0,4 1,1 0,2 0,15 0,15 0,2 0,15 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,600*5=13,000 m² |
|  | 2093R | Nowosiółki Dydyńskie- Paportno | pochylenie > 4% | 0+000-2+500 | 2,5 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,500*5=12,500 m² |
|  | 2124R | Żurawica- Buszkowice | skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie | 0+000-0+100 0+400-0+700 1+898-2+198 | 0,1 0,3 0,3 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,700*5=3,500 m² |
|  | 1107R | Orzechowce- Duńkowiczki- Małkowice | skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie | 0+000-0+100 1+200-1+400 1+750-3+300 4+045-4+145 | 0,1 0,2 1,55 0,1 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,950*5=9,750 m² |
|  | 2108R | Orły- Niziny | skrzyżowanie skrzyżowanie pochylenie > 4% skrzyżowanie | 0+000-0+150 3+450-3+550 3+900-4+200 5+278-5+408 | 0,15 0,1 0,3 0,13 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,680*5=3,400 m² |
|  | 2110R | Orły- Małkowice- Walawa | skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie | 0+000-0+150 1+100-1+400 2+100-2+200 5+900-6+058 | 0,15 0,3 0,1 0,158 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,708*5=3,540 m² |
|  | 2100R | Maćkowice- Trójczyce | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie | 1+950-2+050 2+150-2+350 3+250-3+450 4+000-4+053 | 0,1 0,2 0,2 0,053 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,553*5=2,765 m² |
|  | 2105R | Wacławice- Hnatkowice- Orły | skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie | 0+000-0+050 0+200-0+400 0+600-0+800 1+000-1+100 1+550-1+850 5+341-5+641 | 0,05 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,150*5=5,750 m² |
|  | 2101R | Maćkowice- Ujkowice- Orzechowce | pochylenie > 4% skrzyżowanie skrzyżowanie | 0+958-1+600 2+200-2+900 5+308-5+508 | 0,642 0,7 0,2 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,542*5=7,710 m² |
|  | 2104R | Batycze przez wieś | skrzyżowanie pochylenie > 4% | 0+000-050 0+150-1+400 | 0,05 1,25 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,300*5=6,500 m² |
| 5,4 km - na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna | 1783R | Rokietnica- Maćkowice | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 7+150-8+650 8+900-9+800 10+400-11+000 11+200-11+600 11+600-11+635 | 1,5 0,9 0,6 0,4 0,035 |
|  |  |  |  | Razem : | 3,435*5=17,175 m² |
|  | 2119R | Hurko- Jaksmanice | skrzyżowanie skrzyżowanie pochylenie > 4% skrzyżowanie skrzyżowanie | 0+000-0+100 1+8000-2+500 3+200-3+600 3+650-3+750 3+850-4+118 | 0,1 0,7 0,4 0,1 0,268 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,568*5=7,840 m² |
|  | 2096 | Grochowce- Witoszyńce | ###### skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie | 0+000-0+150 0+700-1+200 1+700-2+100 2+610-2+910 3+150-3+600 | 0,15 0,5 0,4 0,3 0,45 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,800*5=9,000 m² |
|  | 2121R | Przemyśl- Łuczyce- Rożubowice | skrzyżowanie skrzyżowanie skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie skrzyżowanie | 1+803-1+903 2+900-3+100 3+732-3+832 4+800-4+950 5+350-5+500 5+950-6+000 6+400-6+442 | 0,1 0,2 0,1 0,15 0,15 0,05 0,042 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,792*5=3,960 m² |
|  | 1793R | Radymno- Zabłotce- Wacławice | ###### przystanek autobusów pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie | 7+300-7+350 7+500-8+000 8+100-8+300 8+402-8+502 | 0,05 0,5 0,2 0,1 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,850*5=4,250 m² |
|  | 2419R | Hurko- Hureczko | skrzyżowanie przystanek | 0+000-0+450 | 0,45 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,450*5=2,250 m² |
|  | 2418R | Żurawica O.- Żurawica R. | skrzyżowanie skrzyżowanie przystanek | 0+00-0+100 1+200-1+390 | 0,1 0,19 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,290*5,5=1,595 m² |
|  | 2109R | Niziny- Walawa | skrzyżowanie skrzyżowanie, łuk | 0+00-0+030 0+600-0+700 | 0,03 0,1 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,130*5=0,650 m² |
|  | 2421R | Medyka- Chałupki Medyckie | skrzyżowanie skrzyżowanie | 0+000-0+100 0+300-0+400 | 0,1 0,1 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,200*5,5=1,100 m² |
|  | 2085R | Korytniki- Krasiczyn | pochylenie > 4% skrzyżowanie | 2+100-2+663 | 0,563 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,563*5=2,925 m² |
|  | 2086R | Dybawka- Tarnawce | pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 0+000-0+430 0+740-1+650 | 0,43 0,91 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,340*5=-6,700 m² |
|  | 2416R | Nakło- Starzawa- Granica Państwa | łuk, skrzyżowanie skrzyżowanie, droga w sąsiedztwie stawu | 0+000-0+250 1+880-2+880 | 0,25 1 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,250*5=6,250 m² |
|  | 1822R | Hruszowice- Gaje | skrzyżowanie, szkoła przystanek PKS spadek terenu przystanek PKS skrzyżowanie, most | 3+750-3+980 4+200-4+300 5+200-5+240 6+973-7+123 | 0,23 0,1 0,04 0,15 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,5250*5=2,600 m² |
|  | 2415R | Stubienko- Barycz | skarpa, stawy, skrzyżowanie skrzyżowanie łuk, skrzyżowanie | 0+000-0+150 0+550-0+700 2+144-2+344 | 0,15 0,154 0,2 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,500*5=2,500 m² |
|  | 2081R | Łętownia- Bełwin | skrzyżowanie skarpa, łuk, szkoła przystanek PKS łuk, spadek, przystanek PKS łuk, spadek, przystanek MZK | 0+000-0+040 0+450-0+800 1+070-2+200 2+800-4+600 | 0,004 0,35 0,13 1,8 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,320*5=11,600 m² |
|  | 1821R | Zadąbrowie- Sośnica | skrzyżowanie, spadek, szkoła skrzyżowanie łuk spadek | 0+000-0+100 0+480-0+530 1+090-1+130 1+600-1+850 2+700-2+800 | 0,1 0,05 0,04 0,25 0,1 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,400*5=2,200 m² |
|  | 2106R | Drohojów przez wieś | skrzyżowanie, szkoła łuk, przystanek PKS | 0+000-0+150 1+100-1+160 | 0,15 0,06 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,210*5=1,050 m² |
|  | 2123R | Nehrybka- Jaksmanice (od drogi 885 do Wiaru) | skrzyżowanie, spadek łuk, szkoła, skrzyżowanie przejazd kolejowy | 0+000-0+100 0+700-1+000 1+180-1+380 | 0,1 0,3 0,2 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,600*5=3,000 m² |
|  | 2097R | Hermanowice- Stanisławczyk | skrzyżowanie skrzyżowanie, łuk skrzyżowanie, przejazd kolejowy skrzyżowanie, przystanek | 0+000-0+050 0+450-0+700 1+100-1+350 1+600-1+750 | 0,05 0,25 0,25 0,15 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,700*5=3,500 m² |
|  | 2102R | Maćkowice- Ujkowice- Kuńkowce | skrzyżowanie, spadek szkoła, przystanek spadek, łuki, skrzyżowanie | 1+500-4+050 5+742-7+342 | 2,55 1,6 |
|  |  |  |  | Razem : | 4,150*5=20,750 m² |
|  | 2090R | Gruszkowa- Aksmanice | spadek skrzyżowanie, spadek spadek spadek skrzyżowanie | 0+000-1+200 2+100-2+600 3+800-5+800 6+800-7+800 9+160-9+209 | 1,2 0,5 2,0 1,0 0,049 |
|  |  |  |  | Razem : | 4,749*5=23,745 m² |
|  | 2087R | Olszany- Zalesie- Prałkowce | spadek skrzyżowanie, spadek | 3+900-5+900 6+700-7+040 | 2,0 0,34 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,340*5=11,700 m² |
|  | 2120R | Krówniki- Jaksmanice | skrzyżowanie skrzyżowanie przejazd kolejowy skrzyżowanie skrzyżowanie spadek, łuk spadek, łuk skrzyżowanie | 0+000-0+050 0+300-0+450 0+600-0+700 0+950-1+050 1+350-1+400 2+100-2+800 3+600-4+000 4+150-4+650 | 0,05 0,15 0,1 0,1 0,05 0,7 0,4 0,5 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,050*5=10,250 m² |
|  | 1778R | Pruchnik- Skopów- Babice | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 8+659-10+700 11+000-11+900 12+000-12+464 | 2,041 0,900 0,464 |
|  |  |  |  | Razem : | 3,405*4,5=15,323 m² |
|  | 2080R | Węgierka- Średnia- Krzywcza | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 8+631-10+620 10+820-11+920 12+200-12+500 12+650-13+050 13+440-13+590 14+100-14+851 | 1,989 1,100 0,300 0,400 0,150 0,751 |
|  |  |  |  | Razem: | 4,690*5=23,450 m² |
|  | 2082R | Reczpol przez wieś | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 0+000-1+200 1+450-1+850 1+980-2+028 | 1,200 0,400 0,048 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,648*4,5=7,416 m² |
|  | 1778R | Pruchnik – Skopów - Babice | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 0+000-0+400 1+400-7+300 8+050-9+400 9+800-12+300 | 0,400 5,900 1,350 2,500 |
|  |  |  |  | Razem : | 10,150*5=50,750 m² |
|  | 1777R | Pruchnik- Nienadowa- Bircza | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% rzeka pochylenie > 4% skrzyżowanie skrzyżowanie pochylenie > 4% rzeka pochylenie > 4% skrzyżowanie rzeka pochylenie > 4% rzeka skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie pochylenie > 4% skrzyżowanie rzeka pochylenie > 4% pochylenie > 4% osuwiska, rzeka rzeka, zakręty rzeka, zakręty pochylenie > 4% skrzyżowanie | 7+500-9+900 10+650-10+800 11+200-12+500 13+100-13+500 15+200-15+420 15+650-16+000 16+800-18+900 19+600-20+500 21+700-23+100 23+400-23+500 23+900-24+100 24+900-25+400 25+900-26+100 27+100-27+600 27+800-27+950 28+350-28+550 28+700-30+900 31+200-31+500 32+100-32+800 33+825-34+425 | 2,400 0,150 1,300 0,400 0,220 0,350 2,100 0,900 1,400 0,100 0,200 0,500 0,200 0,500 0,150 0,200 2,200 0,300 0,700 0,600 |
|  |  |  |  | Razem: | 14,870*5,5=81,785 m² |
|  | 2042R | Wara- Stara Bircza | pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie | 5+490-13+690 18+960-19+390 22+492-22+592 | 8,200 0,400 0,100 |
|  |  |  |  | Razem : | 8,700*5,5=47,850 m² |
|  | 1432R | Bachórzec- Bartkówka | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% rzeka rzeka rzeka pochylenie > 4% | 0+000-0+100 1+050-1+250 1+700-1+900 2+200-2+500 2+600-2+700 4+000-4+300 4+800-6+458 | 0,100 0,200 0,200 0,300 0,100 0,300 1,658 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,858*4,5=12,861 m² |
|  | 2066R | Bachórzec- Kosztowa | skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% rzeka rzeka rzeka pochylenie > 4% zawracanie autobusów | 0+000-0+050 0+200-0+5 0+700-1+000 1+200-1+700 1+900-2+300 2+400-2+500 2+600-2+700 2+800-3+200 | 0,050 0,300 0,300 0,500 0,400 0,100 0,100 0,400 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,150*4,5=9,675 m² |
|  | 2065R | Drochobyczka- Przedmieście Dubieckie | spadek, łuk łuk, rzeka łuk, rzeka łuk, most skrzyżowanie | 2+100-4+000 4+800-6+100 6+800-7+400 6+900-8+150 8+240-8+290 | 1,900 1,300 0,600 0,250 0,050 |
|  |  |  |  | Razem : | 4,100*5=20,50 m² |
| 2,0 km - na podstawie umowy-zlecenia osoba prywatna | 2067R | Hucisko Nienadowskie- Dubiecko- Słonne- Sielnica | skrzyżowanie, rzeka zawracanie autobusów most + zjazd pochylenie > 4% stromy stok, rzeka stromy stok, rzeka pochylenie > 4% skrzyżowanie pochylenie > 4% skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 0+00-0+500 3+300-3+450 3+650-3+800 3+850-4+00 4+150-4+300 5+650-5+850 5+900-6+150 7+050-7+150 7+150-7+400 8+850-9+050 10+650-11+150 12300-12+500 15+059-15+379 | 0,500 0,150 0,150 0,150 0,150 0,200 0,250 0,100 0,250 0,200 0,500 0,200 0,320 |
|  |  |  |  | Razem : | 3,120*5=15,600 m² |
|  | 2068R | Babice- Połanki | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 0+000-0+900 1+000-1+550 1+600-1+900 2+150-2+400 | 0,900 0,550 0,300 0,250 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,000*5=10,000 m² |
|  | 2088R | Olszany- Brylińce- Rybotycze (od Bryliniec) | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie skrzyżowanie | 0+000-0+050 0+800-0+900 1+500-2+100 3+700-4+100 4+400-4+800 | 0,050 0,100 0,600 0,400 0,400 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,550*5=7,750 m² |
|  | 2083R | Krzywcza- Kupna- Olszany | skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 0+000-0+400 1+000-1+150 1+700-2+100 2+400-3+700 4+00-5+200 5+600-6+100 7+900-8+900 9+300-11+250 11+838-11+938 | 0,400 0,150 0,400 1,300 1,200 0,500 1,000 1,950 0,100 |
|  |  |  |  | Razem : | 7,000*5=35,000 m² |
|  | 2074R | Lipa- Brzeżawa | skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% zawracanie autobusów | 0+000-0+050 0+400-0+600 1+1465-3+665 4+400-4+959 | 0,050 0,200 2,200 0,599 |
|  |  |  |  | Razem : | 3,009*5,4=13,541 m² |
|  | 2076R | Leszczawa D.- Leszczawa G. | skrzyżowanie pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 0+000-0+050 0+250-0+450 0+900-1+100 1+650-2+050 2+400-2+600 2+900-4+500 5+500-6+744 | 0,050 0,200 0,200 0,400 0,200 1,600 1,244 |
|  |  |  |  | Razem : | 3,894*5=19,470 m² |
|  | 2088R | Olszany- Zalesie- Prałkowce | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% | 0+000-0+600 0+800-1+400 2+000-2+500 3+200-3+900 | 0,600 0,600 0,500 0,700 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,400*5=12,000 m² |
|  | 2084R | Olszany- Krzeczkowa | skrzyżowanie pochylenie > 4% | 0+000-0+050 0+950-1+400 | 0,050 0,450 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,500*5=2,500 m² |
|  | 2072R | Piątkowa- Kotów- Stara Bircza | pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% skrzyżowanie | 4+450-5+350 7+600-8+100 9+550-10+200 11+100-11+150 | 0,900 0,500 0,650 0,050 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,100*5=10,500 m² |
|  | 2070R | Babice- Bachów | pochylenie > 4% skrzyżowanie pochylenie > 4% | 0+000-0+630 2+760-5+760 | 0,630 3,000 |
|  |  |  |  | Razem : | 3,630*4=520 m² |
|  | 2079R | Brzuska- Huta Brzuska | skrzyżowanie mostu z dojazdem pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% pochylenie > 4% zawracanie autobusów | 0+000-0+200 0+800-1+300 1+600-2+700 3+100-3+300 3+700-4+040 | 0,200 0,500 1,100 0,200 0,340 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,340*4,5=10,530 m² |
|  | 2069R | Babice- Krążki- Iskań | spadek, rzeka, łuki skrzyżowanie, łuk spadek | 0+000-1+800 2+300-2+500 3+000-3+500 | 1,800 0,200 0,500 |
|  |  |  |  | Razem : | 2,500*4=10,000 m² |
|  | 2071R | Iskań- Jawornik Ruski | skrzyżowanie łuki łuki łuki łuki łuk łuki łuk, spadek łuk, skrzyżowanie spadek | 0+000-0+050 0+350-0+800 1+700-2+500 3+100-4+200 5+100-6+100 6+800-7+400 7+800-8+500 9+200-11+800 12+900-13+200 13+800-15+300 | 0,050 0,450 0,800 1,100 1,000 0,600 0,700 2,600 0,300 1,500 |
|  |  |  |  | Razem : | 9,100*5=45,500 m² |
|  | 2045R | Jawornik Ruski- Ulucz | spadek spadek spadek skrzyżowanie | 26+300-27+100 27+400-27+700 27+920-28+320 | 0,800 0,300 0,400 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,500*4=6,000 m² |
|  | 2073R | Kotów- Sufczyna | pętla autobusowa, spadek spadek spadek skrzyżowanie | 3+250-3+400 4+350-4+550 5+400-5+550 6+100-6+150 | 0,150 0,200 0,150 0,050 |
|  |  |  |  | Razem : | 0,550*4=2,200 m² |
|  | 2085R | Korytniki- Krasiczyn | skrzyżowanie, ostry łuk spadek, łuk spadek rzeka | 0+000-0+150 0+350-1+100 1+300-1+550 1+900-2+000 | 0,150 0,850 0,250 0,100 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,350*4,5=6,075 m² |
|  | 2076R | Leszczawa D.- Leszczawka | Skrzyżowanie zakręt zakręt zakręt, rzeka skrzyżowanie, łuk | 0+000-0+050 0+200-0+600 1+100-1+700 2+400-2+600 3+000-3+335 | 0,050 0,400 0,600 0,200 0,335 |
|  |  |  |  | Razem : | 1,585*4,5=7,133 m² |

| STANDARDY ZIMOWEGO UTZRYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZDP PRZEMYŚL | Dopuszczalne odstępstwa od standardu | od stwierdzenia wystąpienia zjawiska | odstępstwo | - 8 godzin - występuje | Dopuszczalne przerwy w komunikacji – 24 godzin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zjawisko | - gołoledź - śliskość pośniegowa |  |
|  |  | po ustaniu opadów śniegu | odstępstwo | - 16 godz. - zajeżdżony śnieg - nabój śnieżny - zaspy |  |
|  |  |  | zjawisko | - luźny śnieg - zajeżdżony śnieg - nabój śnieżny - zaspy |  |
|  | Opis stanu utrzymania drogi |  |  | - jezdnia odśnieżona - w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek - jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu |  |
|  | Drogi |  |  | zamiejskie |  |
|  | Standard |  |  | V |  |
|  | Lp. |  |  | 1. |  |

..........................................

Wykonawca

MELDUNEK A.Z. NR......................./201......

OKRĘG ..............................							DATA .............................

| STAN POGODY |  |  | PRACUJĄCY SPRZĘT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŚREDNIA TEMPERATURA | OPADY | WIATR | RODZAJ PRACUJĄCEGO SPRZĘTU | ILOŚĆ SZTUK |
|  |  |  | Pługopiaskarka |  |
|  |  |  | Równiarka |  |
|  |  |  | Pług- dwustronny |  |
|  |  |  | Ładowarka Ełka |  |
|  |  |  | Ładowarka |  |
|  |  |  | Wirnik |  |

Utrudnienia:

| Lp. | Droga | Odcinek (od do) | Rodzaj utrudnienia |
| --- | --- | --- | --- |

Opracował : DYSPOZYTOR : .................................

-    Opady śniegu – śn, deszczu – d, deszczu ze śniegiem – d/ś

- Wiatr : bezwietrznie – 0, słaby – Sł, silny – S

Wykonawca

RAPORT DZIENNY A.Z. NR ........................../201.....

OKRĘG .............................					DATA .........................

| Stan Pogody |  |  |  | Zużyte materiały |  | Pracujący sprzęt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godz. | Temperatura | Opady | Wiatr | Rodzaj materiału | Zużycie [t] | Rodzaj pracującego sprzętu | Ilość Godzin Pracy Ilość kursów |
| 1ºº |  |  |  | MIESZANKA |  | Pługopiaskarka |  |
| 2ºº |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ºº |  |  |  |  |  | Pługopiaskarka |  |
| 4ºº |  |  |  |  |  |  |  |
| 5ºº |  |  |  |  |  | Pługopiaskarka |  |
| 6ºº |  |  |  |  |  |  |  |
| 7ºº |  |  |  |  |  | Pługopiaskarka |  |
| 8ºº |  |  |  |  |  |  |  |
| 9ºº |  |  |  |  |  | Równiarka |  |
| 10ºº |  |  |  |  |  |  |  |
| 11ºº |  |  |  |  |  | Wirnik |  |
| 12ºº |  |  |  |  |  |  |  |
| 13ºº |  |  |  |  |  | Pług-dwustronny |  |
| 14ºº |  |  |  |  |  |  |  |
| 15ºº |  |  |  |  |  | Pług-dwustronny |  |
| 16ºº |  |  |  |  |  |  |  |
| 17ºº |  |  |  |  |  | Ładowarka Ełka |  |
| 18ºº |  |  |  |  |  |  |  |
| 19ºº |  |  |  |  |  | Ładowarka Ełka |  |
| 20ºº |  |  |  |  |  |  |  |
| 21ºº |  |  |  |  |  | Ładowarka |  |
| 22ºº |  |  |  |  |  |  |  |
| 23ºº |  |  |  |  |  | Ładowarka |  |
| 24ºº |  |  |  |  |  |  |  |

Utrudnienia:

| Lp. | Droga | Odcinek (od do) | Rodzaj utrudnienia |
| --- | --- | --- | --- |

Opracował : DYSPOZYTOR : .................................

- Opady śniegu – śn, deszczu – d, deszczu ze śniegiem – d/ś

- Wiatr : bezwietrznie – 0, słaby – Sł, silny - S